# Funzioni Booleane di n-variabili booleane

Definiamo funzione booleana di n variabili booleane una legge che associa uno ed un solo valore di 0,1 ad ogni combinazione di valori delle variabili x1,x2,...,xn, con xi∈0,1.

Si indica con:

f:0,1n→0,1 oppure z=f(x1,x2,...,xn)

Una funzione può essere definita tramite una tabella che elenca i valori di z per tutte le combinazioni dei valori delle variabili.

OPERATORI BOOLEANI (0 = falso, 1 = vero)

_

NOT (negazione o complementazione)

| x | x |
| --- | --- |
| 0 1 | 1 0 |

Questa funzione è detta “monodica” o “unaria” poiché è una funzione f:0,1n→0,1, con n=1.

AND (prodotto)

| x y | x⋅y |
| --- | --- |
| 0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 0 1 |

OR (somma) +

| x y | x+y |
| --- | --- |
| 0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 1 1 1 |

NAND (= NOT AND) |

| x y | x⋅y |
| --- | --- |
| 0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 0 1 |

NOR (= NOT OR) ↓

| x y | x⋅y |
| --- | --- |
| 0 0 0 1 1 0 1 1 | 1 0 0 0 |

N.B. I blocchi hanno funzionamento unidirezionale.

Proprietà di NOT, AND e OR.

Principio di DUALITA’

Teoremi di DE MORGAN

Proprietà di NAND e NOR.

Per NAND e NOR vale la proprietà commutativa, ma non vale la proprietà associativa.

MINTERMINE

Un mintermine pin è una funzione booleana di n variabili booleane che vale 1 in corrispondenza della sola configurazione i di valori delle variabili.

MAXTERMINE

Un mintermine sin è una funzione booleana di n variabili booleane che vale 0 in corrispondenza della sola configurazione i di valori delle variabili.

Mintermini e Maxtermini sono ovviamente 2n.

Rappresentazione algebrica e corrispondenza biunivoca.

(+,⋅,) costituisce un insieme funzionalmente completo (come si vede dall’esistenza dell’esistenza delle forme canoniche SP e PS), ma non minimale.

(⋅,) costituisce un insieme funzionalmente completo (infatti si può ottenere l’OR dall’AND e dal NOT, x1+x2=x1⋅x2), ma non minimale.

(+,) costituisce un insieme funzionalmente completo (infatti si può ottenere l’AND dall’OR e dal NOT, x1⋅x2=x1+x2), ma non minimale.

(+,⋅) non costituisce un insieme funzionalmente completo.

NAND e NOR sono gli UNICI OPERATORI che singolarmente costituiscono scelte funzionalmente complete.

Trasformazione pratica delle forme canoniche SP e PS (2 casi limite)

Enumerazione di funzioni.

Il numero di funzioni distinte di n variabili è 22n, cioè il numero di disposizioni con ripetizione di due elementi (0 ed 1 della funzione) a 2n a 2n.